Воздушная система вертолета и ее техническое обслуживание

1. Общие сведения

Воздушная система предназначена для торможения колес главных опор шасси и подзарядки камер колес от бортовых баллонов во внеаэродромных условиях с помощью специального приспособления.

Технические данные воздушной системы

1. Рабочее давление в контуре питания…….4-5+0,4МПа; (40-50+4) кгс/см2

2. Вместимость бортовых баллонов …………………….  10л

3. Максимальное давление за клапаном УП 25/2…1.4 МПа (14кгс/см2)

4. Максимальное давление в магистрали

торможения……..3.3+-0,3 МПа (33+-3кгс/см2)

Воздушная система состоит из контура питания и контура потребления (торможения). Контур питания (баллонно-компрессорной схемы) включает в себя: бортовые баллоны (задние подкосы основных опор); бортовой зарядный клапан 3509С50; прямоточный воздушный фильтр 723900-4; прямоточный воздушный фильтр 723900-6; два обратных клапана 686100М;

Фильтр-отстойник 5565-10; автомат давления АД-50; воздушный компрессор АК-50Т1; трубопроводы, шланги, манометры НТМ-100 или МВУ-100.

Контур потребления торможения включает в себя: редукционный клапан УП- 25/2;  редукционный ускоритель УПО3/2М; четыре воздушных цилиндра тормозных устройств колес основных опор шасси; трубопроводы, шланги, манометры МА-60К.

Зарядка воздушной системы может быть произведена от аэродромного баллона со сжатым воздухом на земле или от бортового компрессора АК-50Т1 при работающей трансмиссии.

При зарядке от аэродромного баллона воздух через шланг со специальным переходником через бортовой зарядный клапан поступает к прямоточному воздушному фильтру 723900-4, где очищается от твердых частиц, проходит обратный клапан 636100М и далее через автомат давления АД-50 – и бортовые баллоны. Когда давление в бортовых баллонах достигает 5+0,4МПа (50+4кгс/см2), автомат давления АД-50 сообщает источник давления с атмосферой, ограничивая тем самым предельное давление в контуре питания.

В случае зарядки воздушной системы от компрессора АК-50Т1, который при работающем главном редукторе ВР-14 подает воздух к фильтру – отстойнику 5565-10 очищающем от конденсата воздуха следует через автомат давления АД-50 к бортовым баллонам. При давлении в магистрали бортовых баллонов 5+0,4 МПа (50+4кгс/см2) автомат давления АД-50

соединит магистраль от компрессора  АК-50Т1 с атмосферой т.е. компрессор переводится на холостой режим работы.

Если давление в контуре питания упадет до 4,0 МПа (40 кгс/см2), АД-50 переключит компрессор вновь на подзарядку бортовых баллонов. Давление воздуха в контуре питания контролируется по манометру НТМ-100       (МВУ-100).

При торможении, когда пилот нажимает гашетку на левой ручке циклического шага, через тросовую проводку нажимной рычаг воздействует на редукционный клапан УП-25/2, который понижает давление воздуха, поступающего из контура питания до управляющего давления 0-1,4 МПа     (0-14 кгс/см2) подаваемого к редукционному ускорителюУПО3/2М. Ускоритель срабатывает и подает и подает сжатый воздух из контура питания до необходимого давления торможения 0-3,3±0,3 МПа                     (0-33±3кгс/см2)  и подает его в пневмоцилиндры тормозных устройств колес. Давление в контуре торможения контролируется по манометру  МА-60К.

Контур питания, входящие агрегаты, их назначение, расположение на самолете, работа агрегатов.

1. Воздушный компрессор АК-50Т1

Предназначен для преобразования механической энергии вращения в потенциальную энергию сжатия воздуха и подачи его в баллоны.

Установлен на крышке приводов главного редуктора ВР-14 правый борт.

Основные технические данные

1. Тип --------------двухступенчатый одноцилиндровый

2. Диаметр цилиндра  I  ступени……………………………….  46мм

3. Диаметр цилиндра  II  ступени ………………………………  40мм

4. Ход поршня  …………………………………………………..   20мм

5. Частота вращения эксцентрикового валика:

минимальная    …………………………………………….  1450 мин­1

максимальная ……………………………………………..   2009 мин-1

6. Производительность при 1450 мин-1……………………….   0,96 м3/ч

7. Время наполнения баллона вместимостью 8л до5 МПа

(50кгс/см2) при производительности 0,96м3/ч ……………    25 мин.

Воздушный компрессор АК50-Т1 состоит из картера (9), эксцентрикового валика (1) , поршня (2) с кольцами, цилиндра (7)  I-ой ступени, цилиндра (8) II – ой ступени, всасывающего (6), нагнетающего (3)  и перепускного (4) клапанов.

При движении поршня (2) вниз объем камеры (А)  цилиндра над поршнем увеличивается и ней создается разрежение, вследствие  чего открывается всасывающий клапан (6), и в цилиндр из атмосферы через войлочный фильтр (5) всасывается воздух.

I – всасывания и нагнетание; II предварительное сжатие и перепуск воздуха

1- эксцентриковый валик; 2 – поршень; 3- нагнетающий клапан; 4- перепускной клапан;   5- войлочный фильтр; 6-всасывающий клапан; 7-цилиндр первой ступени; 8-цилиндр второй ступени; 9-картер

В это же время объем камеры (Б) под поршнем первой ступени уменьшается, и происходит дополнительное сжатие находящегося в камере предварительно сжатого воздуха. Сжатый в этой камере воздух открывает нагнетающий клапан (3) и по трубопроводу поступает в бортовые баллоны через фильтр – отстойник и АД-50.

При движении поршня (2) вверх объем камеры (А) над поршнем уменьшается и поступивший в нее воздух сжимается до 0,5 – 0,6 МПа (5 – 6 кгс/см2), а объем камеры (Б) под поршнем увеличивается, и в ней давление понижается. Под действием разности давлений в камерах перепускной клапан (4) открывается, и воздух, сжатый в первой камере цилиндра, по каналам в поршне поступает во вторую камеру.

При последующем движении поршня (2) вниз перепускной клапан (4) закрывается и происходит вторичное сжатие воздуха в камере (Б) и нагнетание его по воздуховоду в бортовые баллоны.

2. Фиьтр – отстойник   5565 – 10.

Служит для очистки воздуха, поступающего от компрессора в воздушную систему, от воды, масла, других примесей в инерционном поле.

Размещен в отсеке главного редуктора слева у шпангоута № 10 центральной части фюзеляжа.

Фильтр состоит из стального цилиндрического корпуса (2), в верхней части корпуса ввернут отражательный стакан (1), а в нижней кран (3) для слива отстоя. На корпусе фильтра со смещением приварены штуцера подвода и отвода воздуха. При поступлении воздуха из компрессора через штуцер подвода частицы мосла и вода, имеющиеся в воздухе, удаляются, ударяются в отражательный стакан, и, накапливаясь, стекают вниз, а очищенный воздух через отводящий штуцер поступает в систему. Скопившийся конденсат при отворачивании рукоятки крана (3) сливается за борт вертолета.

3. Обратный клапан  636100М

Позволяет воздуху двигаться только  в одном направлении.

Клапан крепится на пневмопанели воздушных агрегатов слева между шпангоутами  № 12 и 13 центральной части фюзеляжа.

Клапан состоит из корпуса (1), штуцера (2), седла (3), колпачка (5) с резиновой шайбой, пружины (6) и уплотнительного кольца (4).

Воздух под давлением поступает в корпус клапана со стороны штуцера (2), проходит через отверстия в седле, отжимает колпачок (5), сжимая пружину, и через штуцер выхода проходит в систему. Течение воздуха в обратном направлении препятствует колпачок (5) с привулканизированной шайбой, которой он прижимается к промежуточному седлу (3) усилием пружины (6) и давлением воздуха.

4. Прямоточный воздушный фильтр 723900

Предназначен для очистки воздуха от механических примесей.

Фильтр 723900 – 4АТ расположен на пневмопанели левый борт между шпангоутами № 12 и 13 центральной части фюзеляжа.

Фильтр 723900 – 6АТ – под полом между шпангоутами № 5Н носовой части фюзеляжа и № 1 центральной части фюзеляжа. Фильтр состоит из корпуса (1), штуцера (2), гайки (3), фильтрующего пакета, двух опорных шайб (5), валика (8) и уплотнительного кольца (4). Фильтрующий пакет изготовлен из набора фетровых дисков (6) и латунных сетчатых шайб (7), чередующихся между собой при сборке на валике (8). Жесткость пакета обеспечивается установкой по обеим его сторонам дюралюминиевых шайб с отверстиями для прохода воздуха. Воздух поступает в штуцер корпуса, очищается от механических примесей в фильтрующем пакете и подается в систему.

5. Бортовой зарядный клапан  3509С50

Предназначен для зарядки бортовых баллонов сжатым воздухом от аэродромного источника сжатого воздуха.

Установлен на пневмопанели левый борт между шпангоутами № 12 и 13 центральной части фюзеляжа.

Состоит из корпуса (1), штуцера (4), уплотнительного резинового      кольца (3) и крышки (2).

6. Автомат давления АД – 50.

Предназначен для автоматического поддержания рабочего давления воздуха в системе в пределах 4-5+0,4 МПа (40-50+4 кгс/см2)  при зарядке от бортового или наземного источника давления и переключения компрессора АК-50Т1с рабочего режима на холостой при давлении 5+0,4 МПа, и с холостого на рабочий при давлении 4МПа.

Автомат давления расположен на пневмопанели воздушных агрегатов по левому борту между шпангоутами № 12 и 13 центральной части фюзеляжа.

Автомат давления состоит из корпуса (1), поршня (3), сетчатого фильтра (5), обратного клапана (4), редукционной пружины (2), иглы (7) с гайкой (6), рычага (8) иглы, фиксатора (9) с роликом и пружиной, штуцеров подвода воздуха от источников зарядки, отвода воздуха в систему и отвода воздуха в атмосферу.

На наружной поверхности иглы имеется винтовая резьба, по которой игла вворачивается в гайку закрепленную в корпусе автомата. При повороте иглы в гайке она совершает осевые перемещения. На средней части иглы установлен двухплечий рычаг, кинематически связанный одним плечом с поршнем, а другим с фиксатором.

При заряде воздушной системы от компрессора воздух поступает через штуцер от компрессора, фильтр и обратный клапан в полость поршня и через боковой штуцер в систему. По мере повышения давления воздуха в системе повышается его давление и на поршень, который нагружается с одной стороны редукционной пружиной, а с другой повышающимся давлением воздуха. При повышения давления поршень перемещается в сторону редукционной пружины, сжимая ее. Одновременно выбирается зазор между плечом рычага иглы и правым буртиком поршня. Фиксатор под действием пружины удерживает иглу в закрытом положении через кулачок рычага иглы.

При достижения давления воздуха в системе, а следовательно и в полости перед поршнем 5+0.4 МПа (50+4кгс/см2), поршень перемещается в противоположное положение, рычаг иглы поворачивается и ролик фиксатора переходит на противоположный скос кулачка. При рычага иглы происходит не только угловое, но и осевое перемещение иглы, которая открывает сообщение магистрали компрессора с атмосферой и последний переключается на режим холостого хода. Одновременно с открытием иглы и падением давления обратный клапан под действием разности давлений закрывается и отсекает воздушную систему от магистрали зарядки. По мере падения давления в системе и в полости поршня, поршень под действием редукционной пружины перемещается вправо, выбирая зазор между левым буртиком поршня и плечом рычага иглы.

При уменьшения давления воздуха в системе до 4 МПа (40кгс/см2)          в следствии воздействия редукционной пружины поршень перемещается и поворачивает рычаг иглы, которая одновременно с поворотом перемещается и разобщает магистраль зарядки с атмосферой. Компрессор переключается на режим рабочего хода и подзаряжает воздушную систему.

7. Бортовой воздушный баллон.

Установлены в полости двух задних подкосов главных стоек шасси.

8. Манометр НТМ – 100 (МВУ – 100).

Контур потребления (торможения), входящие агрегаты, их назначение, расположение на вертолете, работа агрегатов

Редукционный тормозной клапан УП – 25/2

Предназначен для редуцирования (понижения) давления воздуха, поступающего из контура питания под давлением 5+0,4 МПа (50+4 кгс/см2), до давления 0 – 1.4 МПа (0 – 14кгс/см2), необходимого для управления редукционным ускорителем УПО – 3/2М.

Установлен подполом кабины экипажа между шпангоутами № 3Н – 4Н на передней балки к кронштейну.

Клапан состоит из корпуса (5), снизу в который вворачивается два штуцера: (18) – для присоединения линии высокого давления, (19) – для присоединения управляющей линии.

Сверху в корпус последовательно установлены: толкатель(1), втулка с резьбой (2), гайка (3), гильза (4) с резиновым уплотнением (6) на гильзу устанавливается мембрана (7), внутрь гильзы и мембраны установлена редукционная пружина (8), поршень(9) с пружиной, шайба клапана выпуска (10) с клапаном выпуска (11) с пружиной. Клапан выпуска с помощью резьбовой втулки (12) крепится в штуцере высокого давления. Гильза (13) с резиновыми уплотнениями (6), шайба клапана впуска (15), игла (14) с клапаном впуска (16), пружина клапана впуска

Внутренняя полость УП – 25/2 делится на три полости. Полость низкого давления «А», полость высокого давления «Б» и управляющая полость «В».

Работа клапана УП – 25/2

В исходном положении клапаны впуска и выпуска под действием своих пружин отжаты вверх. При этом впуска закрыт и не пропускает воздух из линии высокого давления в полость «В». Клапан выпуска открыт и полость «В» сообщается через него и через отверстия в толкателе с кабиной. Сообщение полости «В» с кабиной исключает самопроизвольного торможения колес при негерметичности клапана впуска и при тепловом расширении воздуха в управляющей линии.

Для торможения колес шасси нажимаем на толкатель клапана. Движение толкателя передается на редукционную пружину, а через нее на поршень. Поршень, перемещаясь вниз, садится на клапан выпуска. Управляющая линия в этот момент изолируется от кабины. При дальнейшем движении поршня (9) вниз вместе с ним перемещаются клапаны выпуска (11) и    впуска (16).  Клапан впуска (16) отходит от своего седла и пропускает воздух в управляющую линию. Начинается процесс торможения колес. По мере нарастания давления в полости «В» поршень (9) будет перемещаться вверх, сжимая редукционную пружину (8). Клапан впуска следуя за поршнем (9), перекрывает отверстие для прохода воздуха в полость «В».

При некотором давлении в управляющей линии клапаны впуска (16) закроется и нарастание давления в тормозах прекратится. В управляющей линии установится постоянное давление, величина которого зависит от усилия нажатия на толкатель (1) клапана и, следовательно, от его хода. При полном ходе толкателя в управляющей линии устанавливается давление     1.4 МПа (14 кгс/см2). При установившемся давлении в управляющей линии линия высокого давления перекрыта клапаном впуска (16), а управляющая линия отделена от кабины клапаном выпуска (11). Поршень находится в равновесии под действием редукционной пружины, с другой стороны, и под действием давления воздуха в управляющей полости «В» и пружины поршня с другой.

Для растормаживания колес снимают усилие с толкателя клапана, после чего поршень (9) давлением воздуха в полости «В» и усилием своей пружины возвращается в исходное положение – управляющая линия сообщается с кабиной.

Редукционный ускоритель УПО – 3/2М

Предназначен для перепуска сжатого воздуха из баллонов в тормозные цилиндры колес с одновременном редуцированием его давления до 3,3±0,3 МПа (33±3 кгс/см2). Отредуцированное  давление в УПО – 3/2М зависит от величины давления сжатого воздуха, поступающего в его управляющую полость от клапана УП-25/2.

Установлен под полом кабины экипажа шпангоут № 3Н – 4Н на передней балке к кронштейну.

Редукционный ускоритель состоит из корпуса (8), кольца (6), крышки (3), собранных на болтах (2), ступенчатого поршня 94) с пружиной, клапана впуска (12) с пружиной (13) и направляющей (11), клапан выпуска (9), двух резиновых мембран (5 и 7), штуцеров (1, 10, 14, 15).

Мембрана (5 и 7) делят внутреннюю полость агрегата на три полости: верхнюю «А», в которую подается управляющее давление от клапана         УП-25/2 через штуцер (1);  средняя «Б» сообщающуюся через штуцер (15) с атмосферой при растормаживании и с цилиндрами тормозов в заторможенном положении; нижней «В» - высокого давления.

При отпущенном рычаге управления клапаном УП – 25/2 верхняя полость «А» сообщается с атмосферой через клапан УП – 25/2 поршень (4) под действием пружины занимает крайнее верхнее положение. Средняя полость (Б) сообщена с атмосферой, а через нее сообщены с атмосферой и полости тормозных цилиндров. Клапан впуска (12) прижат пружиной к своему седлу и перекрывает проход воздуха в среднюю полость «Б» агрегата.

При нажатии на рычаг клапана УП-25/2 воздух с определенным давлением поступает в полость «А» агрегата УПО-3/2М. Мембрана (5), прогибаясь, перемещает поршень (4). При перемещении поршня происходит разобщение средней полости «Б» агрегата от атмосферы, так как поршень (4) седлом упирается в клапан выпуска (9).

При дальнейшем движении поршня вниз  вместе с ним перемещаются клапаны выпуска и впуска: клапан впуска (12) открывает проход сжатому воздуху из нижней полости «В» в среднюю и далее в тормозные цилиндры.

По мере повышения давления воздуха в средней полости увеличивается сила давления на поршень снизу. Давление в тормозных цилиндрах повышается до тех пор, пока силы, действующие на поршень (4) снизу и сверху, не уравняются. При их равновесии поршень под действием пружины перемещается вверх вместе с клапанами 9 и 12, и клапан выпуска (12) перекрывает доступ воздуха в среднюю полость и в тормозные цилиндры. Поскольку у поршня нижняя площадь меньше, чем площадь со стороны верхней полости, давление в средней полости «Б» тормозных цилиндрах больше, чем управляющего давление. Чем больше управляющее давление, тем больше давление воздуха в цилиндрах тормозов колес.

Для растормаживания колес отпускают рычаг управления УП – 25/2, управляющее давления воздуха из верхней полости стравливается в атмосферу через редукционный клапан. Поршень под давлением воздуха в средней полости и силы пружины, перемещается вверх, сообщает среднюю полость с атмосферой и обеспечивает стравливание воздуха из цилиндров тормозов колес в атмосферу.

Редукционный клапан ПУ – 7

Предназначен для редуцирования давления воздуха, поступающего из контура питания давлением 5+0,4 МПа (50+4 кгс/см2), до давления 0-1.1 МПа (0-11 кгс/см2), необходимого для управления редукционным ускорителем УПО – 3/2М.

Установлен под полом кабины экипажа шпангоутами № 3Н – 4Н на продольной балке к кронштейну.

Состоит из корпуса (12), поршня (10), редукционной пружины (3), чулочной резиновой мембраны (11), толкателя (13), зажимного кольца (2), гайки (1), большого (4) и малого (5) клапанов выпуска, пружин клапанов, двух направляющих втулок клапанов, большого (6) и малого (7) клапанов впуска, седла большого клапана впуска. Штуцеров (8 и 9) подвода и отвода воздуха.

Внутренний объем корпуса разделен клапанами выпуска, впуска и поршнем с мембраной на две полости: полость высокого давления «А» (до клапанов впуска) и полость низкого давления «Б» (после клапанов впуска). Первая полость соединена штуцером (8) с  воздушной системой вертолета, а вторая – штуцером (9) с агрегатом УПО-3/2 и клапанами выпуска – с атмосферой. При зарядке воздушной системы подвижные элементы клапана ПУ-7 занимают такое положение, при котором управляющая полость агрегата УПО-3/2 соединена с атмосферой.

При нажатии на рычаг качалка перемещает толкатель (13) клапана ПУ-7, а последний нагружает редукционную пружину (3). Редукционная пружина перемещает поршень (10) вместе с большим клапаном выпуска (4), который своим седлом садится на малый клапан выпуска (5) и полость низкого давления, следовательно, и управляющая полость УПО-3/2 разобщаются с атмосферой.

При дальнейшем движении поршня перемещаются вместе с ним и клапаны выпуска (4 и 5), но так как малый клапан выпуска жестко связан с малым клапаном впуска (8), то последний откроется и сжатый воздух из полости высокого давления «А» поступит в полость низкого давления «Б» и в управляющую полость укорителя УПО-3/2.

При истечении воздуха из полости высокого давления «А» через открытый малый клапан впуска (7) в следствии перепада давлений под большим клапаном впуска (6) и над ним последний открывает доступ для прохода сжатого воздуха в полость низкого давления «Б» и в управляющую полость УПО-3/2, что значительно ускоряет процесс торможения колес.

Сжатый воздух, поступая в полость низкого давления «Б», одновременно действует и на поршень (10). В следствии разности усилий на поршень со стороны редукционной пружины и давления воздуха снизу на него действует сила, равная произведению разности давлений на его площадь. Под действием этой силы поршень (10) по мере роста давления в полости «Б» перемещается вверх, сжимая редукционную пружину (3). Вместе с поршнем под действием своих пружин перемещается вверх оба клапана выпуска и малый клапан впуска (8). Закрываясь, малый клапан впуска устраняет перепад давления, действующий на большой клапан впуска, который под действием своей пружины закрывается. Давление в системе тормозов становится эквивалентным усилию нажатия на рычаг управления ПУ-7 и ходу толкателя. Все клапаны агрегата закрываются, в следствие чего тормозная система отключается как от магистрали зарядки, так и от окружающей среды.

При растормаживании колес, отпуская рычаг управления ПУ-7, снижается усилие толкателя (13),и под давлением воздуха поршень перемещается вверх, освобождая на открытие клапаны выпуска. Воздух из управляющей полости УПО-3/2 через клапаны выпуска и отверстия в толкатели стравится в атмосферу.

По мере падения давления воздуха в полости под поршнем редукционная пружина, разжимаясь, опускает поршень, который занимает исходное положение.

Проверка состояния агрегатов и трубопроводов пневматической системы

1. Откройте створки капота двигательного и редукторного отсеков. Откройте съемный настил пола грузовой кабины и лючки в полу кабины экипажа для осмотра агрегатов УП-25/2 и УПО-3/2М.

2. Осмотрите внешнее состояние и надежность крепления:

- редукционного клапана УП-25/2, редукционного ускорителя УПО-3/2М и фильтра 723900-6АТ под полом кабины экипажа;

- пневмопанели и агрегатов расположенных на ней в грузовой кабине;

- воздушного компрессора АК-50Т1 и фильтра-отстойника 5565-10 в редукторном отсеке.

Агрегаты должны быть надежно закреплены и законтрены. Люфты, нарушение лакокрасочного покрытия, забоины и другие механические повреждения не допускаются.

3. Осмотрите внешнее состояние и надежность крепления трубопроводов в кабине экипажа, под полом кабины экипажа, под полом грузовой кабины, в редукторном отсеке и на подкосах главных опор шасси.

Механические повреждения трубопровода: вмятины, забоины, сплющивание или эллипсность более 0,1мм (кроме мест изгиба), пробоины, скручивания, потертости и трещины. Трещины наружного слоя шланга, заменить.

Зазор между трубопроводами и неподвижными деталями конструкции должен быть не менее3мм, а зазор между трубопроводами и подвижными деталями конструкции должен быть не менее 5мм.

Отбортовочные хомуты или колодки имеющие ослабление затяжки, подтяните болтами или винтами.

Нарушение лакокрасочного покрытия без повреждения самого трубопровода, протрите салфеткой, смоченной бензином Б-70, и покройте грунтом АК-070 и двумя слоями черной эмали ЭП-140.

Коррозия на трубопроводах глубиной не более 0,2мм. Места , пораженные коррозией, зачистите шлифовальной шкуркой №6 и восстановите лакокрасочное покрытие. При коррозии более 0,2 мм глубиной, трубопровод заменить.

4. Проверьте состояние гибких шлангов на подкосах главных опор шасси.

Трещины и другие механические повреждения не допускаются.

5. Проверьте с помощью мыльной пены герметичность соединений агрегатов и трубопроводов.

Проверку герметичности соединений производите при давлении воздуха в системе 5+0,4 МПа (50+4 кгс/см2). Проверку герметичности соединений в тормозной магистрали производите при включенных тормозах колес шасси, давление в магистрали по манометру должно быть 3,3+0.3 МПа (33+3 кгс/см2). Допускается травление воздуха не более 50 пузырьков в минуту.

6. После проверки герметичности соединений мыльной пеной тщательно протрите их сухой салфеткой.

7. Закройте створки капота двигательного и редукторного отсеков, съемный настил пола и крышки лючков пола кабины экипажа.

Осмотр и помывка фильтра компрессора АК-50Т1

1. Откройте створки капота редукторного отсека.

2. Отверните болт стяжного хомута и снимите крышку – грибок.

3. Снимите пружинный замок, верхнюю решетку, фетровый фильтрующий элемент и нижнюю решетку.

4. Промойте все снятые детали в чистом бензине и просушите.

5. Осмотрите полость под фильтром и при обнаружении загрязнений протрите салфеткой, смоченной в бензине.

6. Нажмите на шток всасывающего клапана проверьте его работу.

При снятии усилий со штока клапан должен без заеданий возвращаться в верхнее положение.

7. Установите на место нижнюю решетку, фильтрующий элемент, верхнюю решетку, пружинный замок, крышку – грибок. Заверните болт стяжного хомута.

8. Закройте створки капота редукторного отсека.

Слив конденсата из фильтра – отстойника пневматической системы

1. Откройте створки капота редукторного отсека.

2. Откройте кран на фильтре – отстойнике пневматической системы и слейте конденсат. При открытом кране слив конденсата из отстойника определяется по шипению воздуха и видимым паром и каплям воды, выходящим из трубки под давлением.

3. После слива конденсата закройте кран фильтра – отстойника.

Проверка герметичности тормозной пневматической системы

Нажмите на рычаг тормоза и убедитесь в герметичности тормозной пневматической системы. При нажатии на рычаг давление по манометру «тормоз» на левой боковой панели электропульта должно быть 3.3±0.3 МПа  (33±3 кгс/см2). Давление в системе тормозов не должно  падать.

Место травления воздуха из тормозной системы установите путем прослушивания участков, где возможно травление.

Если данный метод не дал положительных результатов увлажните эти участки мыльной пеной и по пузырькам уточните место утечки воздуха.

Разберите соединение, выясните причину и замените неисправный агрегат или трубопровод.

Слив конденсата из баллонов пневматической системы

1. Периодическим нажатием на рычаг управления тормозами колес стравите через редукционный ускоритель УПО-3/2М давление воздуха в бортовых баллонах. Для ускорения стравливания давления воздуха разрешается отсоединить шланг подвода воздуха к тормозу одного из колес.

2. Расконтрите и выверните пробку – заглушку из штуцера левого подкоса главной опоры шасси и слейте конденсат. Для полного слива конденсата отсоедините шланг от штуцера подвода воздуха в подкос из системы.

3. Подсоедините к штуцеру подвода воздуха в баллон из системы шланг от наземного баллона и продуйте подкос сжатым воздухом под давлением       (1- 1.5 кгс/см2).

4. Отсоедините шланг подвода воздуха из системы к штуцеру подкоса, заверните заглушку и законтрите.

5. Аналогично слейте конденсат из правого подкоса главной опоры шасси.

6. Зарядите пневмосистему от наземного баллона.

7. Проверьте герметичность соединений трубопроводов, которые отсоединялись при сливе конденсата, с помощью мыльной пены.

Допускается травление воздуха не более 50 пузырьков в минуту.

Проверка зарядки пневматической системы

Проверьте зарядку пневматической системы вертолета по манометру          НТМ-100 воздуха на левой боковой панели электропульта. Зарядка пневматической системы должна быть в пределах 4-5 МПа (40-50+4 кгс/см2).

Если давление воздуха менее 4 МПа (40 кгс/см2) произведите дозарядку пневматической системы вертолета сжатым воздухом.

1. Зарядку бортовых баллонов на земле производится через бортовой клапан зарядки, установленный на левом борту фюзеляжа между шпангоутами

№ 12 и 13.

2. Перед заполнением бортовых баллонов убедитесь в исправности доставленного аэродромного баллона. Вентиль баллона должен быть надежно закрыт колпаком.

3. Зарядку бортовых баллонов произведите следующим образом:

- отверните защитный колпак вентиля аэродромного баллона, наклоните баллон на 10 – 150 вентилем вниз и откройте на короткое время вентиль, чтобы убедитесь в отсутствии влаги в баллоне;

- подсоедините зарядный шланг 8НУ-9902-150М е баллону и продуйте шланг, осторожно приоткрыв на короткое время вентиль баллона  (шланг при этом держите в руке за свободный конец);

- откройте крышку лючка бортового клапана зарядки и снимите с него крышку, повернув ее на 900 против часовой стрелки;

- подсоедините шланг наконечника к  бортовому зарядному клапану, предварительно слив конденсат из бортовых баллонов;

- установите баллон под углом 15 – 200 вентилем вверх и плавно откройте вентиль.

4. Зарядку бортовых баллонов производите до давления  5+0.4 МПа         (50+4 кгс/см2). Контроль зарядки производите по манометру расположенному на левой бортовой панели электропульта летчиков, или по манометру редуктора воздушного баллона.

5. Законтрите вентиль аэродромного баллона и отсоедините зарядный шланг от аэродромного баллона и от бортового зарядного клапана. Закройте зарядный клапан крышкой и закройте крышку лючка бортовой зарядки воздушной системы.

Содержание воздушной системы

Стр.

- Общие сведения и технические данные В.С. --------------------- 1—5

- Контур питания, входящие агрегаты:

а) воздушный компрессор  АК-50Т1  ------------------------------- 5- 10

б) фильтр – отстойник  5565 – 10    --------------------------------- 10-14

в) обратный клапан  636100 М -------------------------------------- 10-14

г) прямоточный воздушный фильтр  723900 --------------------- 15-16

д) бортовой зарядный клапан 3609 С 50 --------------------------- 16-17

е) автомат давления АД-50  ------------------------------------------- 18-22

3.  Контур потребления, входящие агрегаты:

а) редукционный тормозной клапан УП-25/2 --------------------- 23-25

б) редукционный ускоритель УПО-3/2М  -------------------------- 26-28

в) редукционный клапан ПУ-7  --------------------------------------- 26-29

4. Проверка состояния агрегатов и трубопроводов воздушной

системы  ------------------------------------------------------------------- 33-34

5. Осмотр и промывка фильтра компрессора АК-50Т1 -------------  35

6. Слив конденсата из фильтра- отстойника  В.С.  -------------------  35

7. Проверка герметичности тормозной  В.С. ---------------------------  35

8. Слив конденсата из баллонов  В.С.  -----------------------------------  36

9. Проверка зарядки воздушной системы ------------------------------- 36-37