Раздел 1 Пространственное положение воздушных судов

Тема 1.1 Аэродинамика летательных аппаратов

Занятие 1

- Системы координат. Основные понятия и определения.

- Связанная и земная системы координат.

Положение самолета в пространстве определяется тремя углами: углом рыскания φ, углом тангажа υ и углом крена γ. Эти углы определяют ориентацию связанной с самолетом системы координат Х Y Z по отношению к земной системе координат Хо Yо Zо.

Начало О связанной с самолетом системы координат Х Y Z размещается в центре тяжести самолета. Оси ОХ и ОY расположены в плоскости симметрии так, что ось ОХ – продольная ось самолета, ось ОY перпендикулярна оси ОХ и направлена вверх по отношению к самолету, ось ОZ – поперечная ось самолета, направлена перпендикулярно плоскости симметрии самолета по правому крылу.

В земной системе координат Хо Yо Zо ось ОYо направлена по истинной вертикали вверх, а оси ОХо и ОZо расположены в плоскости горизонта.

Произвольное угловое положение самолета в пространстве относительно земной системы координат может быть определено путем трех последовательных поворотов. Сначала направления осей связанной с самолетом системы координат Х Y Z совпадает с направлением осей земной системы координат Хо Yо Zо. Первый поворот самолета производится вокруг оси ОYо на угол рыскания φ. Второй поворот осуществляется вокруг оси ОZ1 (положение, занимаемое осью ОZ после поворота на угол φ) на угол тангажа υ, третий поворот – вокруг оси ОХ на угол крена γ.

Углы φ, υ, γ полностью определяют угловое положение самолета в пространстве относительно Земли.

Существуют, так называемые скоростные (поточные) системы координат, с помощью которых даются определения таким параметрам режима полета, как угол атаки α и угол скольжения β, величины которых зависят от скорости полета.

Начало О скоростных осей размещено в центре тяжести самолета. Ось ОХ направлена по вектору скорости полета V, ось ОY (ось подъемной силы) перпендикулярна оси ОХ и лежит в плоскости симметрии самолета. Ось ОZ (ось боковой силы) перпендикулярна к плоскости ОХY.

Угол атаки α – это угол между продольной осью самолета и вектором воздушной скорости полета V. Угол атаки всегда положителен.

вид сбоку

Угол скольжения β – это угол между вектором воздушной скорости полета V и плоскостью симметрии самолета (летательного аппарата).

вид сверху

От углов атаки α и скольжения β зависят величины аэродинамических сил: боковой и подъемной, действующих по осям ОZ и ОY.

Занятие 2

- Силы, действующие на самолет.

- Перегрузки.

- Силы, действующие на самолет

На самолет, движущийся на относительно набольших расстояниях от земной поверхности, действуют три основные группы сил: а) массовые силы, обусловленные земным притяжением; б) аэродинамические силы, возникающие в результате взаимодействия самолета с обтекающим его потоком воздуха; в) тяга двигателей, установленных на самолете.

К массовым силам, обусловленным земным притяжением, относится сила тяжести, равная произведению массы тела на ускорение свободного падения F = mg. В задачах, связанных с полетами самолетов на небольших высотах  ускорение  свободного  падения  считается постоянным и равным 9,81 м/с.

Аэродинамические силы зависят от формы тела, величины и направления вектора скорости полета относительно тела, а также характеристик окружающей среды. В нижних слоях атмосферы (Н<30 км), где плотность воздуха достаточно велика, аэродинамические силы могут достигать больших значений и могут быть определяющими.

Внешними силами, действующими на самолет, являются: тяга двигателей Р, вес самолета G, подъемная сила Y, лобовое сопротивление Q. Направление действия сил следующее: сила Р – вперед, под некоторым углом к продольной оси самолета (на величину этого угла оказывает влияние угол установки двигателей относительно продольной оси самолета), сила веса G действует по вертикали вниз, сила Y – перпендикулярно направлению полета, сила Q – против полета.

R – суммарная аэродинамическая сила

Для установившегося прямолинейного горизонтального полета необходимы следующие условия:

G = Y; P = Q

Первое равенство показывает, что движение самолета прямолинейно, то есть без набора высоты или снижения, а второе равенство является условием установившегося полета (при несоблюдении этого условия полет был бы неустановившимся, то есть с разгоном или торможением).

- Перегрузки

Для анализа движения самолета в ряде случаев удобно пользоваться не абсолютными, а относительными значениями сил, приходящихся на каждый килограмм веса самолета. Для этого вводится понятие перегрузки

Перегрузкой называется отношение суммы всех сил, кроме силы веса, действующих на самолет, к весу самолета, т. е.

n = (P + R) / G, где P -  тяга двигателей; R -  суммарная аэродинамическая сила.

При этом в формуле должны учитываться направления действия сил, поэтому их нельзя складывать алгебраически. Например, если суммарная аэродинамическая сила R и тяга двигателей P лежат в плоскости симметрии, то их сумма R + P определяется как равнодействующая этих сил.

Направление перегрузки n совпадает с направлением суммарной силы P + R. В общем случае (при наличии боковой силы) перегрузка n не расположена в плоскости симметрии самолета. В большинстве случаев пользуются не суммарной перегрузкой n, а ее проекциями на оси скоростной системы координат OXYZ – nx, ny, nz.

Положительные направления перегрузок показаны стрелками.

Проекция перегрузки на ось OX скоростной системы координат (на направление скорости полета) называется продольной перегрузкой и равна:

nx = (Px – Q) / G, где   Px - проекция тяги двигателей на направление скорости;

Q – лобовое сопротивление;

G – вес самолета.

Ось OY скоростной системы координат лежит в плоскости симметрии самолета и перпендикулярна к направлению скорости полета. Проекция перегрузки n на эту ось называется нормальной перегрузкой и равна:

ny = (Py + Y) / G, где   Py – проекция перегрузки на ось подъемной силы;

Y – подъемная сила.

Проекция перегрузки n на боковую ось OZ называется боковой перегрузкой и определяется по формуле:

nz = (Pz + Z) / G, где   Pz – проекция перегрузки на боковую ось;

Z – боковая аэродинамическая сила.

Перегрузками удобно пользоваться потому, что они являются безразмерными величинами, то есть показывают, какая сила приходится на каждый килограмм веса самолета.

Занятие 3

- Основные понятия и определения устойчивости и управляемости.

- Виды движения.

- При изучении устойчивости и управляемости самолета его представляют, как тело, движущееся поступательно под действием внешних сил и вращающееся под действием моментов этих сил. Характер движения самолета в пространстве определяется величиной и местом приложения внешних сил.

В установившемся полете должно соблюдаться равновесие сил и моментов, действующих на самолет. Однако, полет самолета происходит чаще всего в неспокойной атмосфере, где существуют различного направления порывы ветра (возмущения), которые изменяют величину аэродинамических сил, а значит и нарушают состояние равновесия.

Способность самолета после прекращения действия возмущения самостоятельно (без участия пилота) возвращаться к исходному установившемуся режиму полета называется устойчивостью самолета.

Чем меньше самолет отклоняется от заданной траектории полета под действием возмущающих причин и быстрее на нее возвращается, тем лучшими характеристиками устойчивости он обладает.

Под управляемостью самолета понимается способность самолета отвечать соответствующими перемещениями в пространстве на отклонения органов управления, осуществляемые пилотом или автопилотом.

Управляемость самолета тесно связана с его устойчивостью. На устойчивом самолете упрощается характер движения рычагами управления и дозировка потребных отклонений в процессе пилотирования и облегчается контроль за режимом полета. Чем большей устойчивостью обладает самолет, тем с меньшим запаздыванием и большей точностью он следует за отклонением рулей.

- Современный самолет является совокупностью деформируемых твердых тел, переменной в общем случае массы, совершающих в пространстве как общее переносное, так и взаимные относительные движения. Исследование динамических свойств такой системы весьма сложно, поэтому соответствующим упрощением ее заменяют механической моделью. Обычно рассматривают упрощенную модель самолета, представляя ее в виде управляемого твердого тела постоянной массы, имеющего шесть степеней свободы. Силы и моменты, обусловленные функционированием двигателей, закрылков, элеронов, рулей высоты и направления приложены к твердому телу (механической модели самолета) и участвуют в осуществлении и управлении его движения.

Говоря о движении тела, подразумевают его перемещение в пространстве и во времени относительно какого-либо другого тела, называемого системой отсчета.

Движение самолета описывается системой дифференциальных уравнений, решение которой связано с определенными трудностями. В связи с этим возникает необходимость в упрощении системы уравнений путем отыскания приемлемого допущения. Одно из них основано на наличии у самолета продольной плоскости симметрии и заключается в раздельном рассмотрении продольного и бокового движений. При этом систему представляют в виде двух самостоятельных систем дифференциальных уравнений, описывающих раздельно продольное и боковое движение самолета.

Занятие 4

- Устойчивость самолета по перегрузке.

- Устойчивость самолета по скорости.

- Самолет обладает способностью быстро изменять угол атаки и сравнительно медленно изменять скорость полета. Так, например, энергичным взятием штурвала на себя пилот может увеличить угол атаки в 2 – 3 раза и более. Но, чтобы самолет изменил скорость хотя бы в 1,5 раза, требуются десятки секунд, а то и несколько минут. Резкое различие в характере изменений угла атаки и скорости при нарушении продольного равновесия явилось обоснованием разделения продольной устойчивости на два вида: устойчивость при постоянной скорости называется устойчивостью по перегрузке, и устойчивость при изменяющейся скорости, называемая устойчивостью по скорости.

При постоянной скорости увеличение или уменьшение угла атаки сопровождается изменением подъемной силы, а, следовательно, и перегрузки nу= Y /G.

Самолет называется устойчивым по перегрузке, если он стремится сохранить перегрузку исходного установившегося режима полета.

При изучении устойчивости и управляемости вводится понятие фокуса самолета.

Фокусом самолета называется точка, относительно которой момент сил не зависит от угла атаки. Коэффициент аэродинамического момента, подсчитанный относительно фокуса, сохраняет постоянную величину при изменении угла атаки. В фокусе приложена равнодействующая приращения аэродинамических сил, возникшая при изменении угла атаки.

Предположим, что самолет, выполняющий прямолинейный и равномерный полет с перегрузкой nу = 1 (т. е.Y = G) и скоростью V попадает в восходящий воздушный поток, имеющий скорость U. При этом изменится направление результирующей скорости, что вызовет увеличение угла атаки α, прирост подъемной силы ΔY, и, соответственно, прирост перегрузки Δnу = ΔY / G.

Размещение центра тяжести самолета впереди фокуса вызывает вращение самолета на пикирование и самолет в этом случае окажется устойчивым. Такая центровка называется передней. Следовательно, появление пикирующего момента при увеличении угла атаки характеризует устойчивость самолета по перегрузке.

При совмещении положения центра тяжести и фокуса самолет будет безразличен к нарушению равновесия и не будет проявлять тенденции ни к возвращению к исходной перегрузке, ни к дальнейшему отходу от нее. Такая центровка называется нейтральной.

Перемещение центра тяжести назад, за нейтральную центровку приведет к появлению неустойчивости самолета по перегрузке, так как сила будет вызывать увеличение кабрирующего момента (вверх), возникающего в момент нарушения равновесия. Такая центровка называется задней.

Таким образом, устойчивость самолета по перегрузке будет характеризоваться положением центра тяжести самолета относительно фокуса.

- Самолет считается устойчивым по скорости, если он без вмешательства пилота стремится сохранить скорость исходного режима полета. Предположим, что у самолета, летящего горизонтально с постоянной скоростью V по какой-либо причине скорость увеличилась на величину ΔV. При изменении скорости нарушается равновесие сил как по касательной к траектории, так и по нормали. В результате начнет увеличиваться угол атаки. При этом за счет изменения угла атаки лобовое сопротивление может стать больше тяги двигателей, а подъемная сила – больше веса самолета. В этом случае самолет начнет терять скорость как в следствие увеличения лобового сопротивления, так и искривления траектории и перехода самолета в набор высоты, вызванного избытком подъемной силы. На некоторой высоте полета самолет достигнет исходной скорости, а избытки подъемной силы и лобового сопротивления станут равными нулю. Таким образом, самолет вернется к скорости исходного режима полета.

Занятие 5

- Продольная и боковая устойчивость и управляемость.

- Устойчивость и управляемость вертолета.

- Так как у самолета имеется плоскость симметрии OXY, то силы и моменты, действующие на самолет, а соответственно устойчивость и управляемость самолета делят на две группы.

В одну из этих групп включают силы, лежащие в продольной плоскости симметрии, и моменты этих сил. Такими силами являются подъемная сила Y, сила лобового сопротивления Q, сила тяги P и сила веса G или ее составляющая. Движение самолета под действием этих сил и продольного момента Мz называют продольным движением. Соответственно устойчивость и управляемость самолета в этом движении называют продольной устойчивостью и продольной управляемостью.

В другую группу входят силы и моменты сил, лежащие в боковых плоскостях OXZ и OYZ. Это составляющие силы веса G, боковая аэродинамическая сила Z, возникающая при скольжении самолета и моменты сил относительно осей OX и OY. Устойчивость и управляемость самолета в боковом движении называют боковой устойчивостью и боковой управляемостью.

Разделение общего движения самолета на продольное и боковое и изолированное их рассмотрение существенно облегчает исследование устойчивости и управляемости.

- При рассмотрении устойчивости и управляемости вертолета используется связанная с вертолетом система координат OXYZ. Начало связанной системы координат O совпадает с центром тяжести вертолета, ось OX направлена вперед параллельно плоскости вращения втулки несущего винта, или так называемой конструктивной плоскости несущего винта, ось OY направлена вверх и лежит в плоскости симметрии вертолета, ось OZ – перпендикулярна осям OX и OY и направлена вправо. Положение центра тяжести определяет центровку вертолета. Под центровкой вертолета понимают расстояние от центра тяжести до оси вращения втулки несущего винта.

Вертолет не обладает общей динамической устойчивостью, для него важное значение имеет выявление степени неустойчивости, которая определяется быстротой нарастания кинетических параметров движения во времени. Чем ниже степень неустойчивости, т. е. чем медленнее возрастают кинетические параметры во времени, тем удобнее для пилотирования неустойчивый ЛА.

Управление вертолетом осуществляется при помощи автомата перекоса, циклически изменяющего углы установки лопастей несущего винта (шаг винта). При отклонении автомата перекоса (от ручки управления пилота или по сигналам автопилота) конус лопастей несущего винта вместе с вектором тяги, направленным примерно по оси конуса, отклоняется в необходимом направлении. Вслед за отклонением вектора тяги относительно оси вращения несущего винта возникает момент, изменяющий положение всего вертолета в пространстве.

Под управляемостью вертолета, как и самолета, следует понимать способность вертолета изменять свое положение в пространстве под действием отклонения органов управления.

В отличие от самолета, у которого управляющие моменты возникают непосредственно вслед за отклонением штурвала, у вертолета имеется некоторое запаздывание в реакциях на движение рычагов управления.

Занятие 6

- Состав и принцип работы систем управления самолетом.

- Кинематика ручного и автоматизированного управления.

- Пассажирские самолеты (обычной схемы) имеют следующие основные

органы управления: руль высоты, руль направления и элероны. С их помощью осуществляется управление траекторией движения и положением самолета в пространстве. В качестве дополнительных органов управления используются интерцепторы.

Непременной составной частью управления современных самолетов является система автоматического управления. Устанавливаемые на самолетах САУ обеспечивают заданные характеристики устойчивости и управляемости на всех режимах полета, автоматизацию управления самолетом на этапах набора высоты, снижения и маршрутного полета по сигналам систем пилотажно-навигационного комплекса, а также автоматическое и директорное управление самолетом при заходе на посадку.

Отличительной особенностью создаваемых систем управления являются необратимые бустерные системы, устанавливаемые непосредственно у органов управления. Для высокой надежности гидравлические агрегаты обслуживаются постоянно включенными в сеть двумя-тремя гидросистемами. Обратимый гидроусилитель отличается от необратимого тем, что он воспринимает не весь шарнирный момент органа управления, а только некоторую определенную его часть. В этом случае пилот воспринимает заранее определенную часть усилия, создаваемого шарнирным моментом аэродинамических сил, действующих на орган управления.

При наличии необратимых бустерных систем управление самолетом осуществляется следующим образом:

- ручное (ножное) управление, при котором самолетом управляет первый или второй пилот (через рулевые приводы) перемещением рычагов управления (штурвала, колонки, педалей). При этом работает комплекс демпферов (автоматов бортовых систем управления), обеспечивающий улучшение характеристик продольной и боковой устойчивости и управляемости самолета;

- полуавтоматическое управление, при котором пилот управляет самолетом также через рулевые приводы, с помощью тех же рычагов по положению командных стрелок навигационных и пилотажных приборов, при одновременной работе комплекса демпферов;

- автоматическое управление самолетом, когда перемещение рычагов управления осуществляется системой автоматического управления совместно с пилотажно-навигационным комплексом (в этом случае автомат тяги обеспечивает дистанционное управление величиной заданной скорости полета и ее стабилизацию).

2. 	Входные звенья рулевых приводов (РП) управления рулем высоты, рулем направления и элеронами связаны тягами с колонками, педалями и штурвалами первого и второго пилотов.

В цепь тяг управления включены последовательно электрогидравлические рулевые агрегаты (РА), входящие в состав электрогидравлических сервоприводов, - исполнительных механизмов САУ. В каналах тангажа, курса и крена установлены по одному сервоприводу. Рулевой агрегат включен в систему управления самолетом дифференциально. Благодаря этому при управлении (пилотом) перемещение колонки, педалей и штурвала передается через тяги управления входным звеньям рулевых приводов и загрузочным устройствам, но не передается выходному звену рулевого агрегата. Выходное звено рулевого агрегата может перемещаться только под действием управляющих сигналов, вырабатываемых чувствительными элементами САУ, но при этом его перемещение передается только входному звену соответствующего РП, но не передается колонке, педалям или штурвалу.

Для имитации моментов аэродинамических сил, действующих на органы управления, в систему управления введены загрузочные устройства, создающие ощущение усилий при отклонении колонки, педалей или штурвала.

В проводке управления левой и правой половин руля высоты установлены пружинные тяги, позволяющие управлять левой или правой половиной руля высоты раздельно при отказе одного из рулевых приводов. В проводке управления элеронами также установлены две пружинные тяги, обеспечивающие раздельное управление правым и левым элероном при отказе одного из рулевых приводов.

Тема 1.2 Датчики пространственного положения

Занятие 1

- Назначение и технические характеристики авиагоризонта АГБ-3К.

- Принцип работы АГБ-3К.

- Авиагоризонт АГБ-3К предназначен для обеспечения летчика крупномасштабной, легковоспринимаемой индикацией положения самолета или вертолета по углам крена и тангажа относительно плоскости истинного горизонта при отсутствии видимости естественного горизонта. Кроме того, авиагоризонт выдает электрические сигналы, пропорциональные углам крена и тангажа, внешним потребителям этих сигналов, имеющимся на самолете или вертолете (автопилот, курсовая система и т. д.). АГБ-3К разработан в качестве резервного авиагоризонта для совместного использования с дистанционным авиагоризонтом АГД-1с на самолете для Ан-24 и в качестве основного на вертолете Ми-8.

Основные НТП

- Прибор дает возможность контролировать:

углы крена самолета             + 360о

углы тангажа                         + 80о

- Время готовности прибора – не более 1,5 мин.

- Погрешность показаний – не более +1о

- Питание прибора – от источника трехфазного тока 36 + 3,6 В 400 + 8 Гц и от источника постоянного тока 27 + 2,7 В

- Потребляемый ток в установившемся режиме работы прибора:

переменный ток – не более 0,9 А

постоянный ток – не более 0, 3 А

- Потребляемая мощность по цепям переменного тока – не более 60 ВА.

Авиагоризонт должен устанавливаться на приборной амортизированной доске. Перегрузка от вибрации с частотой от 20 до 300 Гц на приборной доске в месте крепления не должна превышать 1,2 g.

- Гироскопическая система авиагоризонта АГБ-3К представляет собой гироскоп с тремя степенями свободы, главная ось которого поддерживается в вертикали места (т. е. перпендикулярна плоскости истинного горизонта) системой электрической маятниковой коррекции.

Электрическая маятниковая коррекция, состоящая из двух одноосных жидкостных маятниковых датчиков и коррекционных моторов и определяет истинную вертикаль и создает на осях карданова подвеса гироскопа моменты сил, вызывающие прецессионное движение главной оси гироскопа к вертикальному положению.

На самолете гироскоп авиагоризонта располагается таким образом, что ось внешней рамы направлена параллельно продольной оси самолета, а ось внутренней рамы – параллельно поперечной оси.

Принципиальная электрокинематическая схема авиагоризонта АГБ-3;

1 - указатель скольжения; 2 — шкала тангажа; 3—шпилька; 4 — силуэт самолетика; 5—шкала кренов; 6 — флажок сигнализатора отказа питания; 7 — индекс; 8 — дифференциальный сельсин-приемник: 9— кремальера; 10 — двигатель отработки

При поворотах самолета вокруг своей продольной или поперечной оси главная ось трехстепенного гироскопа не изменяет своего положения относительно плоскости истинного горизонта и остается совмещенной с вертикалью данного места.

При выполнении сложных эволюций, когда самолет летит с углами тангажа 80о и более в гироскопе применены упоры. При этом упор карданной рамы касается упора гироузла и давит на него. При этом возникает возмущающий момент, карданная рама начнет поворачиваться вокруг оси Х и, в конечном итоге перевернется на 180о при угле тангажа более 90о.

На оси карданной рамы, направленной вдоль оси самолета расположен сельсин-датчик, состоящий из ротора и статора, позволяющий снимать электрические сигналы, пропорциональные углам крена самолета. На этой же оси расположен коррекционный мотор, корректирующий гироскоп относительно оси тангажа.

Ось внешней рамы несет на себе трибку, посредством которой через вторую такую же трибку передается вращение силуэта самолета, являющегося стрелкой отсчета углов крена. Таким образом, связь указателя углов крена с гироскопом осуществляется посредством механической передачи.

Связь указателя углов тангажа – шкалы тангажа с гироскопом осуществляется посредством следящего привода. Шкала тангажа представляет собой ленту, намотанную на два барабана – верхний и нижний. Верхний барабан является ведущим. Вращение с верхнего барабана на нижний передается с помощью тросика. Верхний барабан приводится во вращение двигателем-генератором через редуктор.

На оси внутренней рамы, расположенной параллельно поперечной оси самолета расположен сельсин-датчик, состоящий из ротора и статора. При полете самолета с углом тангажа (кабрирование или пикирование) ротор сельсина-датчика повернется относительно статора на угол тангажа. Появляется сигнал рассогласования между роторами сельсина-датчика и сельсина-приемника, расположенного на оси верхнего барабана. Этот сигнал усиливается в усилителе и поступает на управляющую обмотку двигателя-генератора. Обмотки возбуждения двигателя подключены к цепи трехфазного переменного тока 36 В 400 Гц. Ротор двигателя начинает вращаться, перемещая шкалу тангажа и одновременно поворачивая ротор сельсина-приемника. Двигатель будет вращаться до тех пор, пока ротор сельсина-приемника не займет такое же положение, как и ротор сельсина-датчика. В этот момент сигнал рассогласования станет равен нулю, двигатель остановится, а напротив силуэта самолета, являющегося стрелкой отсчета углов тангажа будет индицироваться угол тангажа.

Для уменьшения времени готовности в приборе применен механический арретир, приводящий к вертикали главную ось гироскопа.

При отсутствии напряжения в цепи питания гироскопа в видимую зону лицевой части прибора выбрасывается красный флажок, сигнализирующий о неисправности прибора.

Занятие 2

- Назначение и состав авиагоризонта АГД-1с.

- Технические характеристики АГД-1с.

- Принцип работы АГД-1с.

- Дистанционный авиагоризонт АГД-1с предназначен для обеспечения

летчика крупномасштабной индикацией положения самолета в пространстве по углам крена и тангажа относительно истинного горизонта при отсутствии видимости естественного горизонта с сохранением правильных показаний при любых эволюциях самолета.

На самолете Ан-24 установлены два АГД-1с для левого и правого летчиков. В комплект авиагоризонта входит гиродатчик 458мкс и указатель авиагоризонта (допускается подключение до трёх указателей). К гиродатчику подключен выключатель коррекции ВК-53 РШ (РБ), который отключает поперечную коррекцию гироскопа при разворотах.

Гиродатчик 458мкс предназначен для выдачи электрических сигналов, пропорциональных углам крена и тангажа самолета в указатель и потребителям, обеспечивая при этом выдачу электрических сигналов на сигнальные табло при достижении самолетом углов крена + 15о + 1,5о и + 32о + 2о. Все элементы гиродатчика размещены в цилиндрическом корпусе, закрытом кожухом, в котором предусмотрено окно для наблюдения за работой прибора. В этом окне виден жидкостный уровень, с помощью которого гиродатчик устанавливается в плоскость горизонта при монтаже и при проверках. На кожухе гиродатчика имеется стрелка, указывающая направление полета, а на основании – индексы, указывающие направление продольной оси прибора. Гиродатчики установлены под полом пассажирской кабины, между шпангоутами № 18-19.

Указатель горизонта представляет собой следящую систему, воспроизводящую углы крена и тангажа в соответствии с электрическими сигналами, выдаваемыми гиродатчиком. Индикация крена и тангажа в указателе осуществляется раздельно. Указатели расположены на левой и правой панелях приборной доски.

- 2.  	Основные технические характеристики

- время готовности к работе после включения питания – не более 1 мин.;

- рабочие углы, в пределах которых выдаются правильные показания:

по крену – 360о;

по тангажу (кроме углов 85о – 95о кабрирования и пикирования) – 360о;

- точность выдерживания вертикали с включенной коррекцией:

по крену - + 0,25о;

по тангажу - + 0,2о;

- погрешность в передаче углов крена и тангажа на указатель:

на 0о - + 1о;

на 30о - + 1,5о;

свыше 30о - + 2,5о;

- угол срабатывания сигнализатора предельных углов крена гиродатчика:

+ 15о + 1,5о;

+ 32о + 2о;

- напряжение питания:

постоянного тока – 27 + 2,7В;

переменного трехфазного тока частотой 400 + 8Гц – 36 + 2В;

- потребляемый ток:

постоянный – не более 0,75А;

переменный – не более 0,9А в каждой фазе.

Цепь сигнализации наличия питания и процесса арретирования получает питание от резервного бортового источника питания постоянного тока 27В (аккумулятора).

АГД - 1с включается в работу на щите АЗС соответствующим автоматом защиты сети АЗС-2 «АГД лев.», «АГД прав.» и дополнительно своими выключателями ВГ-15К «АГД», установленными соответственно на левой и правой панелях приборной доски.

- Гиродатчик представляет собой гироскоп с тремя степенями свободы, состоящий из гироузла в карданной раме, подвешенной на подшипниках в следящей раме. Вертикальное положение оси ротора гироскопа контролируется жидкостным маятниковым переключателем, укрепленным на нижней плоскости гироузла.

Сигналы крена и тангажа выдаются плоскими сельсинами. Сельсин – датчик тангажа расположен на оси карданной рамы, сельсин – датчик крена – на оси следящей рамы. Сельсин-датчик крена измеряет углы рассогласования между корпусом прибора (самолета) и следящей рамой. При перевернутом положении следящей рамы положение ротора сельсина крена относительно статора изменяется на 180о, то же наблюдается и по линии тангажа. Для обеспечения правильности показаний указателя горизонта при перевернутом положении следящей рамы гиродатчика сигналы сельсинов крена и тангажа коммутируются, то есть фаза изменяется на 180о.

При развороте самолета под действием центробежных сил маятник, расположенный на самолете, отклоняется от истинной вертикали и устанавливается по направлению равнодействующей ускорения силы тяжести и центробежного ускорения. Это направление принято называть кажущейся вертикалью. Вследствие этого, маятниковая коррекция гироскопа в поперечной плоскости стремится установить ось гироскопа по направлению кажущейся вертикали, что приводит к появлению погрешностей в показаниях авиагоризонта по крену. Для уменьшения этих погрешностей целесообразно отключать поперечную маятниковую погрешность при разворотах. В авиагоризонте АГД-1с предусмотрено отключение поперечной маятниковой коррекции гироскопа по сигналам выключателя коррекции ВК-53РШ (РБ), который выдает сигнал отключения при угловой скорости разворота 0,1 – 0,3о/сек.

Электрокинематическая схема АГД-1: а — гиродатчик; б — указатель:

1, 14, 16 — двигатели-генераторы; 2, 6, 23 — коммутаторы; 3 — следящая рама; 4, 24—коррекционные электродвигатели; 5 — внешняя рама; 7, 12—сельсин-датчики. 3, д — реле; 10 — внутренняя рама; 11 — индукционный датчик; 13, 17 — сельсин-приемники указателей; 15 — картушка со шкалой; 18 — шестерня; 19,	22— индексы;20 — шкала на корпусе; 21 — кремальера; 25 — жидкостный маятник; 26 — контакты
выключателя коррекции; 27 — жидкостный выключатель

Для обеспечения минимального времени готовности АГД-1с и перезапуска в гиродатчике предусмотрен электромеханический арретир. При запуске арретир срабатывает автоматически, следящая рама устанавливается параллельно основанию прибора, а главная ось гироскопа перпендикулярно к нему. Затем происходит автоматическое разарретирование.

Дистанционный указатель горизонта воспроизводит углы крена и тангажа самолета, замеряемые гиродатчиком. Указатель состоит из следящей системы тангажа и следящей системы крена, которые обеспечивают соответствующие перемещения подвижных элементов индикации – картушки и силуэта самолета. (принцип как в АГБ)

Для установки линии горизонта шкалы тангажа (картушки) против нулевой отметки силуэта самолета при изменении угла атаки, соответствующего горизонтальному полету, предусмотрена возможность регулирования положения картушки в диапазоне + 12о поворотом статора сельсина тангажа с помощью ручки центровки тангажа. С ручкой центровки тангажа связан также индекс центровки, расположенный с левой стороны лицевой части указателя.

В нижней части передней лицевой стороны указателя горизонта смонтирован указатель скольжения, в верхней части – кнопка арретирования, рядом – сигнальная лампа наличия питания и арретирования.

Указатель АГД-1

1 — индекс центровки тангажа; 2 — линия искусственного горизонта; 3 — нулевой индекс; 4 —- кнопка арретирования; 5 — лампа сигнализации; 6 — цилиндрическая шкала тангажа; 7 — креноскоп; 8 — шкала крена; 9 — кремальера центровки тангажа; 10 — силуэт самолета

Занятие 3

- Назначение электрического указателя поворота ЭУП-53.

- Устройство ЭУП-53.

- Принцип действия ЭУП-53.

- Электрический указатель поворота ЭУП-53 предназначен для указания поворота самолета вокруг вертикальной оси, а также для правильного выполнения разворота самолета с поперечным креном до 45о при скорости полета 500 км/ч. ЭУП-53 установлен на левой панели приборной доски, питается постоянным током U= 28,5В. Потребляемый ток не превышает 0,13А.

Включается в работу с помощью выключателя «ЭУП» на левой панели приборной доски. Защита цепи питания от коротких замыканий осуществляется с помощью АЗС-2 с надписью «ЭУП» на щите АЗС.

Принцип действия указателя поворота основан на использовании свойства гироскопа с двумя степенями свободы совмещать ось собственного вращения с осью вынужденного вращения.

- Указатель поворота состоит из двух самостоятельных приборов: указателя поворота и указателя скольжения, размещенных в одном корпусе. Чувствительным элементом и основной частью указателя поворота является гироскоп с двумя степенями свободы, у которого главная ось расположена горизонтально и параллельно поперечной оси самолета.

Принципиальная схема ЭУП-53

1 — ротор гироскопа (маховик, сочлененный с якорем электродвигателя постоянного тока); 2— рамка; 3 — противодействующая пружина; 4 — поводок передаточного кривошипного механизма; 5 —стрелка; 6 — демпфер

Указатель поворота ЭУП-53

В раме гироскопа используется электродвигатель постоянного тока, ротор которого вращается со скоростью 6000 об/мин. Электрический гироскоп через передаточный механизм воздействует на стрелку. Для успокоения колебаний стрелки используется воздушный демпфер, состоящий из цилиндра, внутри которого движется поршень. На лицевой части прибора смонтирована шкала и указатель скольжения. На шкале вправо и влево от нулевой отметки имеются три деления и цифра 45о на крайних делениях. Деления расчитаны на показания правильного разворота самолета вокруг вертикальной оси с поперечными кренами 15о, 30о, 45о при скорости полета 500 км/ч. Угловая скорость разворота самолета для поперечного крена в 15о составляет 1,1о/с;  30о – 2,3о/с; 45о – 4о/с.

- Указатель поворота работает следующим образом. При повороте самолета вокруг вертикальной оси на гироскоп действует момент внешней силы, благодаря чему в гироскопе возникает гироскопический момент, который поворачивает ротор гироскопа и рамку вокруг оси Х. Стрелка прибора отклоняется и показывает наличие разворота самолета вокруг вертикальной оси. После прекращения поворота самолета гироскопический момент исчезает и под действием пружин главная ось гироскопа устанавливается параллельно поперечной оси самолета. При повороте самолета относительно поперечной и продольной осей гироскопический момент отсутствует и стрелка указателя не отклоняется.

Указатель скольжения работает по принципу свойств физического маятника. Жидкость – толуол, внутри изогнутой стеклянной трубки помещен шарик.

Тема 1.3 Курсовые системы

Занятие 1

- Назначение гироиндукционного компаса ГИК-1 и решаемые задачи.

- Комплектность и размещение агрегатов ГИК-1.

- Технические характеристики ГИК-1.

- Гироидукционный компас ГИК-1 – это централизованное устройство, объединяющее гироскопические и магнитные средства определения курса и предназначенное для определения гиромагнитного курса самолета и выдачи сигналов курса на указатели и в автопилот. По своей структуре ГИК-1 представляет курсовую систему, работающую только в одном режиме – магнитной коррекции.

Компас ГИК-1 входит в состав пилотажно-навигационного оборудования и используется для решения следующих задач:

- определения и индикации гиромагнитного курса на указателях;

- выполнения полета по локсодромии с выдерживанием заданного магнитного курса;

- производства разворотов на заданные углы;

- индикации магнитных пеленгов и курсовых углов радиостанций при совместной работе с АРК;

- осуществления захода на посадку с комбинированным пилотажным прибором КППМ, имеющим индикации заданного и текущего магнитных курсов и положения самолета относительно равносигнальных зон курсоглиссадных маяков системы посадки.

- В комплект ГИК-1 входят:

- индукционный датчик ИД-3 (1) – в левой консоли крыла;

- коррекционный механизм КМ-8 (1) – под креслом левого пилота;

- гироагрегат Г-3м (1) – под креслом левого пилота;

- усилитель У-6м (1) – под креслом левого пилота;

- соединительная коробка СК-10 (1) – под столиком штурмана;

- кнопка быстрого согласования (2) – на левой и правой панелях приборной доски;

- усилитель У-8м (1) – под полом кабины экипажа, слева;

- выключатель коррекции ВК-53РШ (1) – под полом кабины экипажа, слева;

- прибор КППМ (2) – на средней и правой панелях приборной доски.

Комплект компаса ГИК-1

1 — индукционный датчик; 2 — коррекционный механизм; 3 — гироагрегат; 4 — усилитель У-6М; 5—соединительная коробка- в — кнопка согласования; 7 — усилитель У-8М; 8 — указатель КППМ

Указатель КППМ

1, 2—шлицы для корректирования стрелок курсовой и глиссадной систем; 3 — стрелка указателя курса; 4 — неподвижный указатель курса; 5 — вращающийся циферблат; 5—аварийный сигнализатор курса; 7 — рукоятка кремальеры; 8 — неподвижный циферблат курса и глиссады; 9 — стрелка курса; 10 — аварийный сигнализатор глиссады; 11 — стрелка глиссады; 12 — кольцо нулевой отметки

- Основные технические характеристики:

- время готовности – не более 3 мин.;

- погрешность в определении гиромагнитного курса - + 1,5о;

- скорость согласования:

- нормальная – от 1,5 до 4,5о/мин.

- большая      - не менее 8,5о/мин.

- напряжение питания:

- трехфазного переменного 36 + 1,8 В, 400 + 8 Гц

- постоянного 27 + 2,7 В

- потребляемая мощность:

- по переменному току – не более 75 ВА

- по постоянному току – 30 Вт

- высотность – до 25000 м.

Занятие 2

- Устройство индукционного датчика ИД-3.

- Принцип работы ГИК-1.

- Гироиндукционный компас ГИК-1 представляет собой комплекс магнитного и гироскопического курсовых приборов, в котором роль датчика курса выполняет индукционный датчик, а роль стабилизатора показаний – гироагрегат.

Чувствительным элементом индукционного датчика является индукционный треугольник, состоящий из трех магнитных зондов, расположенных друг относительно друга под углом 60о и закрепленных на одной платформе.

Магнитный зонд состоит из двух одинаковых пермаллоевых сердечников, расположенных параллельно друг другу. На сердечники навиты две обмотки – намагничивающая 2 и сигнальная 3.

Магнитный зонд

Магнитное поле Земли (горизонтальная составляющая с напряженностью Нз) создает в пермаллоевых стержнях чувствительного элемента индукционного датчика постоянный магнитный поток Фз, пропорциональный магнитной проницаемости материала стержней. Переменный ток частотой f, пропускаемый по намагничивающей обмотке 2, периодически намагничивает стержни и изменяет их магнитную проницаемость. При максимальных значениях намагничивающего тока происходит насыщение стержней, резко уменьшается их магнитная проницаемость и, следовательно, уменьшается в стержнях магнитный поток Фз.

При уменьшении намагничивающего тока и прохождении его через нулевые значения, магнитная проницаемость стержней увеличивается и достигает максимального значения (Фз максимальный). Таким образом, постоянный магнитный поток в стержнях преобразуется в переменный пульсирующий и по закону электромагнитной индукции в сигнальной обмотке (намотанной поверх стержней) возникает электродвижущая сила (э. д. с.), зависящая от угла ψ, составленного между направлением горизонтальной составляющей магнитного поля Земли и осью расположения пермаллоевых стержней магнитного зонда.

Если оси стержней совпадают с направлением поля Земли, то э. д. с. будет максимальной, если оси перпендикулярны направлению поля, то э. д. с. будет равна нулю. В общем случае Е = Еmax cos ψ.

Намагничивающая обмотка 2 соединена так, что при питании ее переменным током в стержнях создаются магнитные потоки Ф~, направленные встречно, поэтому эти потоки взаимно компенсируются и не наводят э. д. с. в сигнальной обмотке.

- Сигнальные обмотки трех зондов индукционного треугольника соединяются звездой и тремя проводами электрически связаны со статорной обмоткой сельсина коррекционного механизма, который служит для введения поправок и устранения погрешностей. Напряжение, снимаемое с обмотки ротора сельсина, подается на вход усилителя и далее на управляющие обмотки двигателя, который с помощью редуктора отрабатывает ротор сельсина в положение, соответствующее нулевой э. д. с. (с ротором соединена стрелка). Таким образом, всякому повороту индукционного датчика на какой-либо угол относительно горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли (т. е. изменения курса полета) будет соответствовать поворот на такой-же угол ротора и стрелки курса сельсина коррекционного механизма.

Исполнительный двигатель коррекционного механизма, согласовывая первую следящую систему ИД-КМ, также перемещает движок потенциометра, находящегося в гироагрегате Г-3м, тем самым вводит во вторую следящую систему КМ - Г-3м исправленный магнитный курс (гиромагнитный курс). Гироагрегат служит для осреднения и «запоминания» курса при разворотах.

Согласование может проходить с двумя скоростями: нормальной и большой. Большая скорость согласования достигается изменением передаточного числа редуктора с помощью электромагнитной муфты, на которую напряжение +27 В подается при нажатии одной из кнопок быстрого согласования, установленных на приборных досках. Компас ГИК-1 – это курсовая система, работающая только в режиме магнитной коррекции (МК) и лишь при разворотах он кратковременно переключается на режим гирополукомпаса (ГПК), когда режим МК отключается

На самолете Ан-24 потребителями гиромагнитного курса являются два указателя КППМ (левый и правый) и автопилот АП-28Л1. Для передачи гиромагнитного курса на правый КППМ возникла необходимость включить в комплект дополнительный одноканальный усилитель У-8м. Отключение и переключение режима МК при разворотах осуществляется выключателем коррекции ВК-53РШ.

Занятие 3

- Назначение, комплект и размещение курсовой системы ГМК-1А.

- Технические характеристики.

- Курсовая система ГМК-1А предназначена для определения и указания курса, углов разворота и выдачи магнитных (или истинных) пеленгов. Система выдает электрические сигналы, пропорциональные курсу и углам отклонения от курса собственным указателям и потребителям курса.

В зависимости от решаемых задач и условий полета система может работать в одном из трех режимов:

- магнитной коррекции (МК);

- астрономической коррекции (АК);

- гирополукомпаса (ГПК).

В комплект курсовой системы ГМК-1А входят:

- индукционный датчик ИД-3, устанавливается в месте, где ферромагнитные массы, электромонтажные провода и оборудование создают минимальные и постоянные искажения магнитного поля Земли, не превышающие + 6о. Плоскость основания датчика должна быть горизонтальной с точностью + 2о. Находящаяся на крышке датчика стрелка с надписью «Направление полета» должна быть обращена к носовой части ВС и параллельна его продольной оси (на Ми-8 – в хвостовой балке);

- коррекционный механизм КМ-8 должен устанавливаться в кабине, при этом его шкала должна находиться в вертикальной плоскости при расположении ВС в линии горизонтального полета. Допустимое отклонение + 30о (на Ми-8 – на вертикальной панели, за креслом левого пилота);

- пульт управления ПУ-26 должен размещаться в кабине, в удобном для работы с ним месте (на Ми-8 – на среднем пульте);

- гироагрегат ГА-6, должен устанавливаться на собственной амортизации, как можно ближе к центру тяжести ВС. Плоскость крепления гироагрегата должна быть горизонтальной с точностью + 2о (на Ми-8 – на этажерке, за креслом правого пилота);

- указатель УГР-4УК устанавливается на приборной доске;

- автомат согласования АС-1 устанавливается без амортизации (на Ми-8МТВ – на этажерке, за креслом правого пилота).

- Основные технические характеристики:

- погрешность выдачи сигналов магнитного курса – не более +1,5о;

- погрешность определения курсовых углов радиостанций – не более + 2,5о;

- количество внешних потребителей курса – не более 5;

- время готовности к работе: - в режиме МК – не более 3 мин.

- в режиме ГПК – не более 5мин.;

- напряжение питания:

трехфазного переменного тока – 36 + 1,8 В, частота 400 + 8 Гц;

постоянного тока – 27 + 2,7 В;

- потребляемая мощность: по цепи переменного тока – 60 ВА;

по цепи постоянного тока – 25 Вт.

Занятие 4

- Принцип работы ГМК-1А.

- Курсовая система представляет собой объединение на самолете различных датчиков курса с выводом показаний на общие указатели. Такими датчиками курса являются:

- магнитный индукционный;

- астрономический;

- гироскопический.

В соответствии с выбранным видом коррекции показаний гироагрегата курсовая система может работать в одном из трех режимов:

- режим магнитной коррекции (МК);

- режим астрономической коррекции (АК);

- режим гирополукомпаса (ГПК).

а) Режим магнитной коррекции.

В режиме магнитной коррекции гироагрегат можно корректировать по магнитному курсу с различными скоростями согласования:

- быстрое согласование со скоростью не менее 6о/сек;

- согласование с нормальной скоростью – 1,5 - 7о/сек.

Сигналы коррекции поступают со статорной обмотки сельсина коррекционного механизма КМ-8. Дистанционная связь коррекционного механизма с гироагрегатом и гироагрегата с потребителями сигналов курса осуществляется с помощью сельсинов (в остальном – как в ГИК). При разворотах самолета с угловой скоростью более 0,1 – 0,3о/сек в автомат согласования и в гироагрегат поступают сигналы на отключение магнитной коррекции от выключателя коррекции ВК-53РБ.

б) Режим гирополукомпаса.

В режиме гирополукомпаса датчиком курса является курсовой гироскоп гироагрегата. Свободный гироскоп без азимутальной коррекции имеет «кажущийся» уход от вращения Земли. Компенсация этого ухода осуществляется широтным компенсатором, который состоит из мостового датчика сигналов, расположенного в пульте управления и азимутального мотора-корректора, расположенного в гироагрегате.

При установке ручки широтного компенсатора на нужную широту на управляющую обмотку азимутального мотора, расположенного на наружной раме гироузла подается соответствующее напряжение. Вращение ротора мотора вызывает прецессию гироскопа в нужном направлении и с необходимой скоростью в зависимости от широты места. Эта прецессия гироскопа и должна скомпенсировать «кажущийся» уход гироскопа, вызванный вращением Земли.

В режиме ГПК коррекция по магнитному курсу от гироагрегата отключается. Сигналы курса выдаются потребителям с сельсина-датчика гироагрегата.

Функциональная схема курсовой системы ГМК-1А

Занятие 5

- Назначение гирополукомпаса ГПК-52 и решаемые задачи.

- Комплектность и размещение агрегатов.

- Основные технические характеристики.

- Гирополукомпас ГПК-52 предназначен для определения, индикации и выдачи ортодромического курса потребителям, а также для выдачи сигналов отклонения от заданного курса в канал курсовой стабилизации автопилота.

ГПК-52 входит в состав пилотажно-навигационного оборудования самолета Ан-24 и предназначен для решения следующих задач:

- формирования и выдачи сигналов, пропорциональных отклонениям самолета от заданного ортодромического курса в канал курсовой стабилизации автопилота;

- формирования и выдачи сигналов в автопилот с целью осуществления автоматических доворотов на углы до 120о;

- определения и индикации ортодромического курса на показывающих приборах при полетах самолета в любых районах северного полушария, в том числе и в Арктике;

- указания точных углов разворота самолета.

- В комплект гирополукомпаса ГПК-52 входят:

- гиродатчик ГД – на горизонтальной панели пульта правого пилота;

- пульт управления ПУ – на горизонтальной панели пульта правого пилота;

- соединительная коробка СК – на левом борту, под навигационным столиком.

Гирополукомпас ГПК-52АП        Пульт управления ГПК-52АП

Кроме того, установлены не входящие в штатный комплект два задатчика курса ЗК-2, правый ЗК-2 – на правой панели приборной доски, левый ЗК-2, входящий в комплект автопилота АП-28Л1 – на средней панели приборной доски, слева. Совместно с ГПК-52 работает выключатель коррекции ВК-53РШ – под полом кабины экипажа, у левого борта между шп. 4-5.

Задатчик курса ЗК-2

- Основные технические характеристики:

- напряжение питания:

постоянного тока – 27 + 2,7 В;

переменного трехфазного тока – 36 + 1,8 В, 400 + 8 Гц.

- потребляемый переменный ток в фазе при установившемся режиме – не более – 1,1 А;

- время разгона гироскопа при нормальной температуре – не более 12 мин;

- допустимый уход гироскопа в азимуте за 30 мин. – не более + 1,5о;

- диапазон температур – от - 60 до + 50оС.

На самолете Ан-24 питание на ГПК-52АП подается через АЗС-2 «ГПК-52АП» на щите АЗС и выключатель «ГПК» на правой панели приборной доски. При этом на гиродатчик и на пульт управления подается трехфазный переменный ток 36 В 400 Гц, а на ЗК-2, кроме этого и постоянный ток 27 В.

Занятие 6

- Принцип работы ГПК-52

- Гирополукомпас ГПК-52 работает в режиме «ГПК». Основным узлом гиродатчика является корректируемый курсовой гироскоп. На оси внутренней рамы установлен моментный двигатель широтной коррекции, на который с пульта управления ПУ из мостового датчика широтной коррекции ДШК подается напряжение, пропорциональное вертикальной составляющей земного вращения. Двигатель создает прецессию со скоростью, равной этой составляющей, в результате чего ось гироскопа не имеет видимого движения относительно Земли. На шкале гиродатчика индицируется ортодромический курс, который с сельсина-датчика передается потребителям.

ГПК-52 не обладает свойством избирательности, поэтому на нем после пуска необходимо выставить курс стоянки. Для этой цели в ПУ имеется задатчик курса ЗК, с которого при повороте ручки вправо-влево выдается напряжение на двигатель узла согласования курса. Двигатель узла разворачивает курсовую ось с ротором СД курса на заданный курс.

Узел горизонтальной коррекции гироскопа функционирует от жидкостного маятника обычным порядком и на разворотах отключается выключателем коррекции ВК-53РШ. В нижней части наружной рамы установлен узел потенциометра-датчика углов отклонения самолета от заданного направления – курсовой потенциометр КП.

При включении режима стабилизации курса из автопилота АП-28Л1 подается напряжение + 27 В на электромагниты арретира Арр. и электромагнитной муфты, которые срабатывая, соединяют щетку потенциометра с осью наружной рамы. Поэтому при отклонении самолета от заданного курса, который был в момент включения режима, перемещается щетка потенциометра и электрический сигнал отклонения передается в автопилот.

Сигналы ортодромического курса с СД передаются на СП задатчиков курса ЗК-2 правый и левый. По шкалам ЗК-2 отсчитывается текущий ортодромический курс.

Если кремальерой задатчика курса ввести в левый ЗК-2 новое значение курса, то с потенциометра угла доворота будет сниматься и подаваться в АП сигнал угла доворота, в результате чего автопилот развернет самолет на новый заданный курс. Такие повороты можно осуществлять с углами доворотов до 120о.

Конспект лекций

по предмету

«Системы автоматического управления полетом»